ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ НА EFL 6.0

- Питание

1. Коричневый  +

2. Синий  GND (минус)

2. Отсечной клапан

Клапан 1(КС) - большой ход

- Черный

- Синий

Клапан 2(КО) - малый ход (пуск электронасоса)

- Желтый

- Коричневый

3. Датчик импульсов УСС

1.  розовый (красный) + Power(12 вольт или 5 вольт, устанавливается джампером)

2. коричневый - GND

3. желтый - А

4. белый  - В

Датчик импульсов УСС подключается в соответствии номерам проводов

4. ETR – RS485 интерфейс для подключения к компьютеру

- Коричневый + Power

- Синий - GND

- Белый А

- Зеленый В

5. Подключение прибора

- Красный + Power

- Черный(Серый)  - GND

- Желтый А RS485 (A) -  передача информации на трекер счетчика в протоколе LLS

- Розовый В RS485 (B)

- Белый - IMP_OUT -  дискретный нормированный импульсный  выход(100/10/1)

- Зеленый - TR_EN - разрешение от трекера;  для подключения на OUT выход ГЛОНАСС устройства.

- Синий - 1-wire  - RFID метка в протоколе IBUTTON, для подключения к терминалу