Воздухоочиститель AIRVITA

S-AIRVITA

Паспорт. Руководство пользователя.

S-Airvita SAV-11

170 мм х 90 мм х 48 мм

AC 220 В, 50 Гц, 1.5 Вт

Основные части:

Очищающая часть                Кнопка отсоединения             Кнопка выбора режима

Основная часть

Отверстие выхода    Сенсор, отключа-     Светодиодная      Кнопка включения

ионов                        ющий питание           лампа                    питания

Очищающая часть – способ разборки

1. Возьмите ионизатор          2. Потяните очищающую       3. Отделите круг от

двумя руками                             часть по стрелочке              основной части

Очищающая часть – метод сборки

1. Возьмите основную            2. После нажатия кнопки      3. После отсоединения

часть                                         PUSH прикрепите основ-      отпустите кнопку

ную часть

Установка и правила использования:

1. Проверьте правильность комплектации

2. Используйте напряжение 220 В, 50 Гц

3. Ионизатор можно использовать только в этом

положении

4. Нажмите кнопку питания

5. Выберите нужную функцию

(N-режим, S-режми

Выбор функции зависит от загрязненности воздуха

N-режим (обычный режим). Этот режим используется при средней загрязненности воздуха

S-режим (специальный режим). Используется при сильной загрязненности воздуха

6. Установите прибор на открытом месте, где нет каких-либо препятствий

(мебель, стена и т.д.).

Метод чистки

1. Ознакомьтесь внимательно с прибором. Промойте чистящую (круглую)

часть прибора в чистой воде как показано ниже.

2. Отсоедините очищающую часть

3. Промойте отсоединенную часть в воде с растворенным моющим средством. Используйте воду из под крана. Замочите на 30 минут.

4. Потрясите очищающую часть и промойте ее от грязи. Затем сполосните

чистой водой.

5. После чистки просушите ионизатор в течение 6 часов.

6. Соберите ионизатор

Меры безопасности:

1. В обычных условиях используйте функцию Анион (-X-) последовательно

2. При использовании в закрытой комнате или во время сна используйте

режим (-X-)

3. Не ставьте ионизатор ближе 40 см от человеческого тела

4. Промывайте очищающую часть ионизатора 1-2 раза в месяц.

Если этого не делать, могут появиться посторонние звуки и затем может

произойти поломка ионизатора.

5. Протрите очищающую часть ионизатора и высушите.

6. Не промывайте основную часть.

7. Не прикасайтесь к розетке мокрыми руками.

8. В целях безопасности не ставьте прибор там, где играют дети.

9. Не применяйте излишнюю силу при подсоединении частей ионизатора – это может привести к поломке.

10. В случае поломки немедленно прекратите использование прибора.

ОСВЕЖИТЕ ВАШ ДЕНЬ С ТЕХНОЛОГИЕЙ AIRVITA!

В технологии воздухоочистителей Airvita не применяются ранее используемые системы высокого давления. Это системы низкого давления и они производят анионы потенциометрическим методом. Это так называемая AICI (Комплексная ионизация ион-озон Airvita), являющаяся эксклюзивной уникальной технологией Airvita.

Прибор генерирует антибактериальные ионы (OH-водный остаток, НОО – гидромедикал, -

в нем используется оптимальное сочетание ионов, которое существует в природе. Технология антибактериальной функции Airvita является на сегодняшний день наилучшей. Этот метод превосходит технологию коронного разряда (плазма). Но большинство производителей воздухоочистителей использует старый метод воздухоочистки.