1. Установка гребенки.

1.1 Гребенка устанавливается в верхней части дверного косяка горизонтально.

1.2 Гребенка крепится с помощью саморезов      5...6 мм (металлический или деревянный дверной косяк) или дюбелей (бетонный дверной косяк) согласно рис. 1, сбоку или снизу( рис.2) исходя из условий эксплуатации и удобства монтажа.

рис. 1

рис. 2

дверной косяк

гребенка

ПВХ - завеса

ПВХ - завеса

- Изготовление и установка ПВХ - полос.

2.1 После того как гребенка установлена, измеряется расстояние от нижней кромки зубьев гребенки до пола ( H )  по краям и в середине дверного  проема   рис.3

рис. 3

H

H

- Следующий этап - изготовление ПВХ-полос начинается с приклепывания

металлического хвостовика, состоящего из двух планок:  прижимной (узкой) и несущей (широкой).

Для этого необходимо расположить широкую планку снизу пластиковой ленты строго перпендикулярно боковой поверхности полосы рис.4, сверху полосы разместить узкую планку, аккуратно совместив отверстия для заклепок.

90

рис.4

2.3 Используя планки как направляющий «кондуктор», просверлить сверлом  5 мм отверстия в пластиковой полосе  ( 3 шт. для полосы 2х200 мм  и  4 шт. для полосы 3х300 мм).

- Приклепать хвостовик к полосе, с помощью  заклепочника  рис.5.

рис.5

- При помощи рулетки от верхнего края установочных отверстий откладывается

расстояние L равное высоте дверного проема H, измеренное в п. 2.1 рис.6.

L=H

90

рис.6

90

2.6 При помощи угольника и ножа для резки линолеума полоса отрезается и устанавливается на гребенку. Операция повторяется до получения нужного количества полос, при необходимости вносятся корректировки по длине полосы.

Полоса не должна касаться пола, расстояние между полом и нижним краем полосы должно составлять 3...5 мм.

2.7 Полосы имеют слегка изогнутый профиль и устанавливаются навстречу друг другу согласно рис.7.

2.8  ПОЖАЛУЙСТА, НАКЛЕЙТЕ ПРИЛАГАЕМЫЕ к поставке НАКЛЕЙКИ НА ЗАВЕСУ – ТАК ВАМ ПРОЩЕ БУДЕТ НАЙТИ НАС  ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАКАЗА!

вид сверху

нахлест 60 %

нахлест 80 %

вид спереди

нахлест полос 60 %

рис.7

 ВНИМАНИЕ!

Необходимо точно следовать инструкции и соблюдать все рекомендации, от этого зависит правильность установки и эффективность эксплуатации ПВХ-завесы.

Например: при высоте двери 2500мм, отклонение от перпендикулярности при установке хвостовика в 1, дает горизонтальное смещение полосы к низу   45 мм.